- Smlouva o dílo	č. 262/08

Uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zák. č. 513/1991 Sb.

ve znění platných změn a doplňků mezi stranami:

Objednatel:	BPT Prague, a.s.

Hradební 768/9

110 00 Praha 1

IČO: 26228700

DIČ: CZ 26228700

Zhotovitel:	Evyt s.r.o.

Klouzková 74

104 00 Praha 10

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111533

Zastoupeno jednatelem: Ryšavým Miloslavem

IČO: 27421775

DIČ: CZ27421775

Bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu: 0027006349//0800

- I.

# Předmět plnění.

Předmětem této smlouvy je provádění servisu výtahů ve správě objednatele ul. Frýdecká 441, Praha 18, Letňany, v souladu s platnými normami a předpisy pro vyhrazená zdvihací zařízení. Seznam výtahů v servisu uvádí příloha čl.2 této smlouvy.

# Rozsah poskytovaného servisu.

Pravidelné odborné prohlídky – revize (1x za tři měsíce)

Revizní odborné zkoušky –  (1x za tři roky)

### Opravy

Mazání

Provozní prohlídky – v mezidobí revizí (funkce výtahového technika)

#### Vyprošťovací služba

#### Pohotovostní opravy

- II.

- Dodací Podmínky.

Revize u výtahů s dopravou osob se provádějí 1x za čtvrtletí viz – ČSN 274002 a EN81-1, EN81-2.

Prohlídky v mezidobí revizí se provádějí v období 1x14 dnů a jsou spojeny s preventivní údržbou.

Revizní odborné zkoušky se provádí 1x za tři roky.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat termíny jednotlivých zkoušek a prohlídek dle stanovených předpisů a norem, pro tento druh vyhrazených zařízení. Za jejich plnění v předepsaných termínech a rozsahu zodpovídá zhotovitel státnímu odbornému dozoru z titulu oprávněné organizace.

Odborná zkouška - tříletá nespadá do paušální ceny oprav a fakturuje se 1x za tři roky po dohodě s objednatelem.

Běžné opravy provede zhotovitel v den kdy byla závada nahlášena a do 24hodin od nahlášení závady po 15:00 hod. Tato ujednání neplatí po dobu dílenské opravy výtahových částí. Ujednání neplatí rovněž pro dny pracovního volna a pracovního klidu. Neplatí pro nepojízdnost vzniklou cizím zaviněním, např.: porucha v el. síti mimo výtahové zařízení, násilné poškození nebo zcizení částí výtahového zařízení.

Mazání provede zhotovitel vždy dle mazacích plánů výrobce tak, aby zařízení v tomto smyslu vyhovovalo příslušným předpisům.

Touto smlouvou nevzniká zhotoviteli povinnost odstraňovat závady, které vyžadují práce jiných řemesel, např.: zednické, lakýrnické a sklenářské práce, požární zabezpečení, čerpání vody z prohlubně šachty a podobně. Pro zabezpečení komplexnosti služeb je však zhotovitel připraven provést či zajistit i tyto práce, vždy po dohodě s objednatelem.

- III.

- Ceny.

Ceny za servis jsou odvozeny z ceníku prací a služeb 0712007 a dohodou upraveny na částky uvedené v příloze čl. 2 této smlouvy. Nezahrnují cenu spotřebovaného materiálu, cenu dílenských prací a úhradu prací mimo kompetenci servisní organizace. Dále nezahrnují cenu oprav – závad vzniklých zcizením podstatných částí výtah. zařízení a násilným poškozením takových částí.

Dopravné k činnostem, které jsou předmětem smlouvy, se neúčtuje.

- IV.

Způsob fakturace.

Souhrn  paušálních cen vyúčtuje zhotovitel vždy na konci příslušného měsíce. Ceny spotřebovaného materiálu event. další práce mimo paušál též v tomto termínu.

V.

Smluvní pokuty.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele v termínu splatnosti. Nesplní-li tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení počínaje dvacátým druhým dnem od data doručení faktury. Při nesplnění sjednaných termínů platí pro zhotovitele pokuta ve výši 0,05% z ceny úkonu za každý den prodlení.

VI.

Ostatní ujednání.

Zhotovitel se zavazuje provést či zajistit pro objednatele střední a generální opravy, rekonstrukce a další práce na výtahovém zařízení, pokud je na něm bude objednatel požadovat.

Při vzniku škody třetím osobám ručí zhotovitel za škody, jen v rozsahu příčinné souvislosti mezi vlastní zodpovědností za provoz výtahového zařízení a vzniklou škodou.

- VII.

- Platnost smlouvy.

K platnosti této smlouvy je třeba dohody o všech jejích ustanoveních, včetně příloh. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a  obsahuje dvě přílohy:

článek 1.- rozsah prací v paušální ceně oprav

článek 2.- rozpis cen a umístnění výtahů

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou  od  1.9.2008 s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která nabývá účinnosti prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, v kterém byla doručena. Vystavuje se ve dvou vyhotoveních. Vypovědět ji mohou obě strany písemně.

V Praze dne:

objednatel:						zhotovitel:

## Příloha smlouvy o dílo

čl.1.

- Rozsah prací zahrnutých v paušální ceně oprav této smlouvy.

V rámci paušálních cen oprav výtahů se provádějí opravy na místě za účelem odstranění závad nahlášených majitelem, provozovatelem výtahového zařízení. Obsahem paušální ceny je rovněž cena přípravy a zakončení směny montéra s dopravou. Dále práce spojené s výměnou drobných dílů za stejný typ. Pod pojmem výměna nebo doplnění se rozumí pouze práce spojené s příslušným úkonem a to bez spotřeby náhradních dílů, který se účtuje zvlášť. Mimo pracovní dobu (soboty, neděle. svátky a pod.) se účtuje výjezd včetně oprav jako u pohotovostní služby dle čl.2.

Rozsah prací zahrnutých v paušální ceně oprav podle jednotlivých částí výtahového zařízení.

- Stroj

vymezení axiální vůle (není-li nutná dílenská oprava)

seřízení brzdových čelistí

doplnění olejem

doplnění pryžových gum do spojky

- Motor

seřízení a vyrovnání do osy na místě

doplnění olejoznaků

oprava mazacích kroužků na místě (pokud není nutná demontáž)

- Elektrické přístroje ve strojovně

vyčištění a seřízení

drobné opravy přístrojů

práce spojené s výměnou za stejný typ (výměna relé-stykače)

- Zařízení šachty

oprava a úprava elektrické instalace

seřízení rychlostního regulátoru

seřízení a oprava přístrojů (křivka patrových přepínačů-stínítka snímačů)

upevnění vodítek na konzolách a jejich napnutí

- Šachetní dveře a uzávěry

seřízení a oprava dveří

seřízení a oprava dveřních uzávěr

seřízení oprava dveřních spínačů

- Tlačítka vně šachty

seřízení a oprava

výměna jednotlivých částí tlačítkových elementů

doplnění signálních žárovek a oprava signalizace

- Klec

- oprava a seřízení kabinových dveří

oprava a seřízení podlahy – oprava magnetu dveřní uzávěry

oprava a seřízení spínačů – patrových přepínačů a snímačů

oprava tlačítkového registru s výměnou tlačítkových elementů

oprava osvětlení klece – oprava el. instalace na kleci

Příloha smlouvy o dílo

čl. 2.

Rozpis cen.

Ceny jsou uvedeny za jeden výtah a jeden měsíc v kalendářním období a stanovují tyto úkony:

R - pravidelné odborné prohlídky – revize (3 měsíce) 		  19% DPH

PP - preventivní prohlídky mezi revizemi				  19% DPH

O – opravy viz čl.1.							    9% DPH

M - mazání								    9% DPH

Seznam výtahů:		  druh:    	    R:         PP:          O:            M:       celkem/DPH

Frýdecká 441	  	třída I A1-500 Kg	250,-       200,-      200,-           200,-     850,- / 121,5

třída I A1-320 Kg	234,-	  150,-	    180,-	          188,-     752,- / 106,08

Měsíčně celkem:		    1 602,- Kč

Měsíčně celkem s DPH:	    1 829,58 Kč

Vyprošťovací a pohotovostní služba

pracovník zhotovitele se dostaví do 1hod. od nahlášení a provede odborné vyproštění osob z klece s následnou opravou výtahového zařízení. V ceně je započítáno dopravné a 1 pracovní hodina

pracovní dny			           07,00 – 15,30	                           450,-Kč + 9% DPH

mimo pracovní dobu                        15,30 –  07,00                         1.150,-Kč +  9% DPH

dny pracovního volna – svátky a podobně	                        	1.150,-Kč +  9% DPH

každá další započatá pracovní hodina                  			   500,-Kč +  9% DPH

Objednatel určí zhotoviteli jakým způsobem a jakými osobami smí být  tato služba využívána.

V případě využití veškerými nájemníky bude vystaven zhotovitelem pracovní list, kde bude uvedena osoba objednávající opravu, případně tel. číslo odkud byl hovor přijat.